8800固件版本V1.8.5升级步骤：

1: 打开机子电源，进入菜单，选择本机信息；查看版本，及硬件版本0.05,0.06如果软件版本V1.6.2以上都可以升级。软件版本V1.01 V1.5 V1.6.1的机子需联系我们公司售后服务解决。

2：打开软件升级工具（SHX8800_Bootloader）V1.2；双击直接打开。

3：点击窗口… ；加载新的软件WT_SHX_8800_20220921_BT_v1.8.5

4: 点击▼选择正确电脑USB通讯端口。

+

5：用USB转232写频线连接SHX8800机器。

6：点击升级工具下载按钮；信息会显示升级百分比进度；直至升级完毕即可。

7：升级成功后，机器在菜单：本机信息中显示；

软件版本：Ver1.8.5硬件版本：Ver 0.05  或 Ver0.06

V1.8.5固件升级内容如下：

V1.8.5版本增加 PTT-ID 信令及开机画面自定义：

菜单增加信令设置

1：信令开关→关闭   开启

2：PTT-ID  （4项选择）

关

按下发码

松开发码

两者都发

3：发ID延迟：→关   →100ms～3000ms    （出厂设置500ms，用户可以根据声音爱好，自己调整）

4：信令码   使用键盘输入 支持数字及英文字母，字母大小写，可用#键切换。

开机画面自定义：使用开机画面软件（SHX8800 Import Picture tools）导入。

1：开机画面格式（BMP128*128）

2:可以使用电脑操作系统自带的附件 画图软件进行画面编辑；画图工具设置如图

3：编辑好的画面，另存为----.BMP 格式。

4：使用SHX8800 Import Picture tools工具导入 SHX8800机器。

5：如果重新刷固件，开机画面需要重刷。

刷机失败刷机方法如下：（在升级过程中断电或者写频线通信意外断开）

1：打开压缩包中软件升级工具（SHX8800_BootloaderV1.2）；双击直接打开。

2:点击窗口… ；加载新的软件WT_SHX_8800_20220921_BT_v1.8.5文件。

3: 点击▼选择正确电脑USB通讯端口。

4：用USB转232写频线连接SHX8800机器。

5: 关闭8800机子电源开关，同时按8800机子侧键1（LAMP键）与侧键2（可编辑键）如下图所示；再打开机子电源开关，状态；屏幕不显示，绿灯常亮。

6：点击升级工具（按PTT键升级键）下载按钮；信息会显示升级百分比进度；直至升级完毕即可。

7：升级成功后，机器在菜单：本机信息中显示；

软件版本：Ver1.8.5硬件版本：Ver 0.05 或Ver 0.06